天津市新天钢联合特钢有限公司

烧结厂2号烧结机烟气SCR脱硝设备大修项目招标报名公告

- 天津市新天钢联合特钢有限公司就烧结厂2号烧结机烟气SCR脱硝设备大修项目在公告平台进行招标，欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。

- 招标项目的名称、用途、数量及简要说明：

- 项目标名：烧结厂2号烧结机烟气SCR脱硝设备大修项目

- 二、项目基本要求大修项目概述

- 此项目是2号烧结机烟气SCR脱硝部分设备已到大修年限需进行的大修项目

- 大修项目概况

  - 项目名称：天津市新天钢联合特钢有限公司烧结厂2号烧结机烟气SCR脱硝设备大修项目。

  - 项目地点：天津宁河区。

  - 项目现在230㎡烧结机烟气SCR脱硝大修设备基本参数如下表。

| SCR脱硝设备单台处理工况烟气量150万m³/h，脱硝装置设计脱硝效率≥87.5％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| GGH设备参数（设备厂家：哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司） |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 型号 | 32.5-VI（G）-1900-QMR；转子名义直径14288mm |
| 2 | 形式、气体流向 | 立式倒置，两分仓，回转式，顺时针，原烟气向上，净烟气向下 |
| 3 | 减速机 | 结构形式：硬齿面齿轮空心轴减速机 输出转速：正常转速约为0.8转/分；采用变频调速慢速挡转动速度约为0.25转/分 |
| 4 | 驱动电机 | 主电机：YE3-200L1-6、B5、18.5kW，转速970rpm，电压AC380V |
| 5 | 备用电机 | GRF87-Y18.5-4P-5.30-M4-Φ350-270°-1、18.5kW，转速1470rpm，电压AC380V |
| 6 | 转子导向轴承 | 双列向心球面滚子轴承23192CAK/W33 |
| 7 | 转子支承轴承 | 推力向心滚子轴承294/710EF |
| 8 | 吹灰器 | 半伸缩式压缩空气吹灰器，共计2台；喷嘴口径4mm；单台喷嘴总数57个 |
| 9 | 传热元件 | GGH上部传热元件高1000mm，厚0.5mm厚，HE板型SPCC，下部传热元件高900mm高，厚0.6mm厚，HE1板型 CRLS，共计约768个传热元件盒 |
| 增压风机设备参数（设备厂家：上海电气鼓风机厂有限公司） |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 静叶可调轴流风机型号 | RTF28.5-20-1；叶片数量：22片 |
| 2 | 风机流量、主轴转速 | TB384.38m³/s；BMCR349.44m³/s；990r/min变频 |
| 3 | 轴功率、电机功率 | TB3096Kw；BMCR2574Kw；电动机3500Kw |

- 大修项目范围

  - 项目由乙方负责制定具体的施工方案并整体包料（甲供备件除外）包施工，项目所有拆除、恢复及安装的施工、调试及各项目拆除、安装施工时所有影响项目施工的部位的拆除及恢复的施工全部由乙方负责，项目施工包含土建等所有环节及车辆、工具、吊装、安全防护等全部由乙方负责。

  - 甲方只负责提供乙方施工所需能源介质的接口，接口以下全部由乙方负责，施工过程所需的工具、车辆、辅材等全部由乙方自行负责。

  - 施工范围如下表：

| 序号 | 施工项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气GGH换热器大修 | 1 | 台套 | 乙方整体包工包料，项目包含GGH换热元件全部拆除清理后再回装，各密封间隙测量、调整，上密封板进行更换（备件甲供）；减速箱各齿轮传动齿面磨损检查，清洗轴承箱并换油，检查导向、支撑轴承。 |
| 2 | 尿素水解器改造氨水还原剂系统 | 1 | 台套 | 乙方整体包工包料施工，项目改造为2台230㎡烧结机烟气SCR脱硝公用氨水储存及供应系统和氨水蒸发系统，新建氨水储存罐1套，每台脱硝新建氨蒸、喷氨系统套1台套及相关风机等配套设施，乙方提供具体设计施工方案。 |
| 3 | 增压风机叶片更换及做动平衡 | 1 | 台套 | 叶片备件甲供；叶片共计22片 |

- 大修项目要求总则

  - 本基本要求提出的为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文，乙方承诺工程范围内涉及的各项标准、规范和规程应遵循现行最新版本的中国国家标准。

  - 乙方提供的所有产品功能完整，适应本工程的环境条件，并符合国家工业标准的优质产品，满足国家有关安全、环保等强制性标准。

  - 项目施工完成后所有施工项目内容要合格，要符合相关国家标准规范的要求，工程质量达不到甲方要求及相关规范标准部分，乙方应当拆除重新施工直到符合要求。

  - 乙方需按照甲方安排的停机检修时间进行项目的施工，必须具备24小时的施工能力，需满足在不同的检修时间范围内能够随时对单个项目进行施工，并满足甲方提出的工期要求。

  - 乙方负责按甲方要求对项目范围内的拆旧设备设施及金属材料进行切割处理，切割成不大于1米的段，并倒运到甲方指定的地点。

- 大修项目基本要求

  - 尿素水解器改造氨水还原剂系统项目基本方案及要求（以最终施工方案及完成的为准）

    - 本项目包含尿素水解器改造氨水整体系统的机械、电气、仪表、自动化、管线、给排水、通讯、安全消防等项目涉及的所有设备设施的设施、设备采购供货、安装、调试等所有范围和涉及的土建、原设备设施的拆除恢复施工内容等项目所有内容，全部由乙方包工包料负责。

    - 本项目共新建1座氨水储罐，采用立式常压容器，材质采用不锈钢304SS，氨水储存系统的总储存容量按照不小于2台230㎡烧结机配套的烟气SCR装置最大工况下7—10天的总消耗量来设计，氨水卸料和存储系统依据现场情况就近原则布置，氨水罐需要配置液位计、真空阀、安全阀等附属设施，液位计在控制室和现场均可显示，氨水罐外需要配置检修操作平台，设置相应的楼梯、爬梯走道等。

    - 本项目氨采用20%浓度工业氨水，氨水卸料采用罐车运输至氨水存储区，通过氨水卸料泵输送至氨水储罐，氨水卸料泵设置一用一备，采用离心泵，卸料泵入口设计过滤器，输送泵需设置4台，2用2备，氨水输送泵采用多级离心泵，考虑一定输送余量，输送泵入口设过滤器，氨水出口设置安全阀。

    - 本项目氨水储存区需设置围堰，氨罐区排水收集池，设备冲洗和清扫过程中产生的废水，收集到池内，并设置外排废水泵，氨水储存及供应系统设有氨气检测器，并显示大气中氨的浓度，当检测器测得大气中氨浓度过高时，消防水自动喷淋，储罐有防太阳辐射措施，同时设置皮肤清水冲洗装置与防静电装置。

    - 本项目氨水蒸发装系统配置2台套氨水蒸发装置，对应2台230㎡烧结机配套的烟气SCR反应装置，氨水由氨水供给泵分别输送至每套氨水蒸发系统的计量分配模块，在计量分配模块氨水由雾化空气雾化后喷入氨水蒸发器内与稀释风机鼓入的稀释风混合蒸发为气态氨空气混合气再进入喷氨格栅，氨水蒸发装置额定蒸发量满足脱硝要求，本体采用304不锈钢材质，整套系统考虑夏天防晒，冬天防冻措施。

    - 本项目氨水蒸发器系统包含加热控制系统、烟气压力控制、烟道内混合器以及氨/空气混合物的流量，压力以及温度的控制和过程指示等，喷枪采用双流体喷枪316L不锈钢材质，喷枪组件包含用于插入调整的调节器、用于氨水和雾化空气的快速接头等，氨水蒸发器采取保温绝热材料进行保温。

    - 本项目稀释风机所选择的风机必须满足脱除烟气中氮氧化物最大值的要求，并留有一定的余量，稀释风机按照每台套氨水蒸发装置需配置两台（一用一备）风机，高温稀释风管采取保温措施。

    - 本项目设置的烟气-空气换热器，采用列管式换热器结构，将稀释风机加压鼓入的常温稀释风，加热后送入氨水蒸发器。

    - 本项目乙方设备选型时选用密闭性好的设备，项目所有乙方供货范围内设备及设备本体自带的钢结构、管道、支吊架等的油漆属于乙方的供货内容，乙方需提供随机运行、维护专用工具。

    - 现电气室空间已满，项目改造及新增的电气控制在现有配电柜进行改造，控制系统接入现有DCS，新增DCS卡件。

  - 烟气GGH换热器大修

    - 烟气GGH换热器大修完成后整体差压小于1200Pa，密封间隙调整完成后，漏风率小于3%。

    - 各密封间隙调整施工的间隙按照烟气GGH换热器图纸和甲方要求进行施工，上密封板进行更换拆除在装密封板时要保护性拆除。

    - 烟气GGH换热器清理拆除和安装传热元件盒的装配件时要进行保护，不得造成损坏，回装时必须保证达到原安装参数，造成损坏或无法回装的，由乙方负责处理。

  - 增压风机叶片更换及做动平衡

    - 增压风机叶片更换完成后乙方负责做现场动平衡，并在新平衡重上刻上叶片标记和用醒目的颜色示出平衡重位置，振值要求＜2.5mm/s。

- 大修项目工期

  - 乙方需根据甲方安排的停机检修时间进行施工，在接到甲方施工通知后乙方能够随时进入现场进行施工，烟气GGH换热器大修项目绝对工期21天，增压风机叶片更换及做动平衡项目绝对工期5天，尿素水解器改造氨水系统项目待乙方出具具体设计施工方案后确定。

- 大修项目质保

  - 本工程质保期为一年，在质保期内，乙方应在接到修理通知后能够随时派人修理。

- 由于乙方提供的产品存在问题，安装的质量问题，造成的故障、事故，乙方应完全承担返工、返修、更换等责任及发生的一切费用。

- 须在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证且2022年检正常（如三证合一则只需具有营业执照）；

- 投标单位必须具备相关资质、国家行政主管部门下发的有效的安全生产许可证；

- 法人授权委托书原件及法人和代理人身份证复印件。（被授权人需要提供报名单位的社保证明或劳动合同）。

- 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；

- 如使用专利技术，需要专利所有人授权并提供专利授权证书（原件复印件并加盖公章）；

- 有相关项目并被成功实施、达标运行的业绩（提供合同与发票复印件）；

- 项目主要组成人员具有机械、电气、自动控制等相应专业的中、高级以上技术职称，且无技术和质量事故。

- 具有良好的银行资信和商业信誉，近三年来在招标活动中没有骗取中标、违约或欺诈行为、提供虚假资料、串通投标等不良行为。

- 具备一定资金实力，接受天津市新天钢联合特钢有限公司付款方式；

- 报名人合格入围后依据我公司要求，与我公司签订《廉洁诚信合作协议》；

- 凡有意参与报名单位请与天津市新天钢联合特钢有限公司联系，按要求提供资质业绩等文件，审核通过后具备参标资格。

注：不按要求提供上述资料，有可能导致无法参标。

三、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请，接到招标邀请的单位请按邀请要求时间交纳相应投标保证金10000元，合同履行完毕后无息退还；如果投标人提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。

四、公示天数：7天

- 公告发布人：天津市新天钢集团联合特钢有限公司招标办 报名网址：https://www.dingdangmro.com/cms/home/index 报名及报价操作流程进入上述网址后，可在“系统服务”的“服务指南”中查看。请将报名时留存的手机号和注册时的手机号保持一致，否则影响后期接受邀标短信以及报价。

- 报名方式：意向报名单位在招标公示期内，进入报名网址报名。按要求填写相关信息，并上传相关文件，附件内容（招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章，以扫描件压缩包形式上传，单个文件小于50M，文件名称更改为单位全称，授权委托书也要一起上传），报名单位发送报名邮件的时间超出公示期或与以上要求不符，则视为报名无效

- 七、本公告解释权归天津市新天钢联合特钢有限公司

- 八、举报投诉方式：可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉，倡导实名。

- 1、举报投诉手机号码：15930959111            2、举报投诉微信号码：15930959111

- 3、举报投诉微信公众号：SJJC111              4、举报投诉电子邮箱：sjjc111@126.com

- 5、举报投诉地址：北京市丰台区南四环西路188号五区五号楼  德龙控股  邮编100070

报名厂家须按此模板提交报名资料。

某某建设集团有限公司

资质档案

联系人：

联系电话：

2022年09月14日

资质类别及等级：（以资质证书为准）

资质档案填写说明

- 报名单位需严格按照标准格式制作资质档案，不得随意修改。要求证件未能提供的，需写明原因并加以证明材料。若有标准格式未要求提供的重要证件，统一附后。

- 资质档案电子版需制作成加盖相关印章的PDF文件，对应证件及证明材料应为原件照片或扫描件。

- 资质档案纸质版需加盖相关印章。

- 相关合同只需提供首尾页和中间技术性能关键页，报名单位可视具体情况相应加页。

- 报名单位如为联合体，联合体各方需按此标准格式各自单独制作资质档案，并附上联合体协议后一并提交。联合体协议应明确牵头人和各成员之间的职责与分工。

目  录

档案登记资料	1

公司基本情况表	1

营 业 执 照	2

企 业 资 质	3

安全生产许可证	4

开户许可证	5

法定代表人身份证明	6

法定代表人身份证明书	6

授权文件	7

授 权 委 托 书	7

授权委托人劳动合同	8

授权委托人社保证明（原件）	9

近年完成的类似项目	12

优秀业绩展示	13

优秀业绩一	13

优秀业绩二	19

优秀业绩三	25

开票及汇款信息	31

开票及汇款信息声明	31

# 档案登记资料

## 公司基本情况表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 主要负责人 |  | 职务 |  |  | 手机 |  |  |
| 委托代理人 |  | 职务 |  |  | 手机 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 员工总人数：人 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  | 人 |
| 营业执照代码 |  |  |  |  | 高工 |  | 人 |
| 开户银行 |  |  |  |  | 工程师 |  | 人 |
| 银行账号 |  |  |  |  | 助工 |  | 人 |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 技工 |  | 人 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、开户许可证等材料的复印件并加盖公章。

## 营 业 执 照

电子版原件照片 纸质版加盖公章

## 企 业 资 质

电子版原件照片 纸质版加盖公章

## 安全生产许可证

电子版原件照片 纸质版加盖公章

## 开户许可证

电子版原件照片 纸质版加盖公章

# 法定代表人身份证明

## 法定代表人身份证明书

天津市新天钢联合特钢有限公司：

同志（身份证号码：                        ）

在我单位担任          职务，系我单位法定代表人。

特此证明！

单位名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

法定代表人身份证正反面 电子版原件照片 纸质版加盖公章

# 授权文件

## 授 权 委 托 书

天津市新天钢联合特钢有限公司：

兹委托           （身份证号码：                            ）

为我单位的代理人，全权代理（代理人无转委托权）我单位处理如下事务：

1、投标报价、合同及协议签订事宜         ；

2、合同履行及其他与合同履行相关事宜     ；

3、货款结算及取款事宜                   ；

代理人在上述商务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认，由此产生的一切经济责任和法律后果由我单位承担。

委托期限：    年   月   日至    年   月   日

单位名称（公章、财务章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托代理人（签名）：

日期：      年   月   日

委托代理人身份证正反面 电子版原件照片 纸质版加盖骑缝公章、财务章、法人章

## 授权委托人劳动合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

授权委托人劳动合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

授权委托人劳动合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

## 授权委托人社保证明（原件）

电子版原件照片 纸质版加盖公章

# 近年完成的类似项目

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目规模 | 承担工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 优秀业绩展示

## 优秀业绩一

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包方名称 |  |  |  |
| 发包方地址 |  |  |  |
| 发包方联系人 |  | 电话/手机 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 总监理工程师 |  | 电话/手机 |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：本表后附合同、对应发票及竣工验收报告的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

业绩一合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩一合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩一合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩一验收报告

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩一发票

电子版原件照片 纸质版加盖公章

## 优秀业绩二

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包方名称 |  |  |  |
| 发包方地址 |  |  |  |
| 发包方联系人 |  | 电话/手机 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 总监理工程师 |  | 电话/手机 |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：本表后附合同、对应发票及竣工验收报告的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

业绩二合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩二合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩二合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩二验收报告

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩二发票

电子版原件照片 纸质版加盖公章

## 优秀业绩三

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包方名称 |  |  |  |
| 发包方地址 |  |  |  |
| 发包方联系人 |  | 电话/手机 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 总监理工程师 |  | 电话/手机 |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：本表后附合同、对应发票及竣工验收报告的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

业绩三合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩三合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩三合同

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩三验收报告

电子版原件照片 纸质版加盖公章

业绩三发票

电子版原件照片 纸质版加盖公章

# 开票及汇款信息

## 开票及汇款信息声明

天津市新天钢联合特钢有限公司：

我公司开票信息及汇款银行和账号如下：

名称：

地址：

纳税人识别号：

开户行：

行号：

账号：

我公司对以上信息确保准确，如因信息有误，导致产生的一切经济责任和法律后果由我公司全部承担，与贵公司无关，特此声明！

单位名称（公章、财务章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日